«Схема теплоснабжения

Заречного сельского поселения Томского муниципального района Томской области на период с 2014 года до 2029 года»

Актуализация на 2023 год

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

ПСТ.ОМ.70-14.001.005

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «НЭТ – Консалтинг»

Томск 2022

Оглавление

Таблица 1 – Участки тепловой сети котельной с. Кафтанчиково	3

Таблица 2 – Участки тепловой сети котельной д. Кисловка	4

Таблица 3 – Участки тепловой сети котельной д. Черная речка	7

Таблица 1 – Участки тепловой сети котельной с. Кафтанчиково

| Тип линии | Количество трубопроводов | Мероприятия на тепловых сетях | Срок проведения работ | Тип прокладки | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопроводов, м | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 100 | 71,50 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 100 | 71,50 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 100 | 237,40 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 100 | 237,40 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 125 | 70,10 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 125 | 70,10 | Пенополиуретан |
| Итого протяженность: |  |  |  |  |  | 758,0 |  |

Таблица 2 – Участки тепловой сети котельной д. Кисловка

| Тип линии | Количество трубопроводов | Мероприятия на тепловых сетях | Срок проведения работ | Тип прокладки | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопроводов, м | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 40 | 94,40 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 40 | 94,40 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 50 | 137,40 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 50 | 137,40 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 80 | 97,60 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 80 | 97,60 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 100 | 141,30 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 100 | 141,30 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 150 | 39,30 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Бесканальная | 150 | 39,30 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 50 | 4,70 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 50 | 4,70 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 80 | 140,10 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 80 | 140,10 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 200 | 199,60 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 200 | 199,60 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 40 | 295,90 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 40 | 295,90 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 50 | 482,10 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 50 | 482,10 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 65 | 2,80 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 65 | 2,80 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 80 | 974,30 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 80 | 974,30 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 100 | 483,90 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 100 | 483,90 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 125 | 5,20 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 125 | 5,20 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 150 | 866,10 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 150 | 866,10 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 200 | 763,10 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 200 | 763,10 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 250 | 1 434,90 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 250 | 1 434,90 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 400 | 90,70 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | На открытом воздухе | 400 | 90,70 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 40 | 1,00 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 40 | 1,00 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 50 | 11,50 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 50 | 11,50 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 80 | 60,00 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 80 | 60,00 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 100 | 1,00 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 100 | 1,00 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 150 | 48,50 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Внутри помещений | 150 | 48,50 | Пенополиуретан |
|  | Итого протяженность: |  |  |  |  | 12 750,8 |  |

Таблица 3 – Участки тепловой сети котельной д. Черная речка

| Тип линии | Количество трубопроводов | Мероприятия на тепловых сетях | Срок проведения работ | Тип прокладки | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопроводов, м | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 200 | 7,8 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 200 | 7,8 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 200 | 18,9 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 200 | 18,9 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 65 | 12,5 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 65 | 12,5 | Пенополиуретан |
| Подающая линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 100 | 10,1 | Пенополиуретан |
| Обратная линия | 1 | Надежность | 2023 | Канальная | 100 | 10,1 | Пенополиуретан |
| Итого протяженность: |  |  |  |  |  | 98,6 |  |